- SFR-EBV振弦扩展模块

- 频率测量范围：400Hz～6000Hz

- 温度测量范围：-50℃～140 ℃

- 频率分辨率：0.1 Hz

- 温度分辨率：0.1℃

- 温度精度：0.2℃（-50℃～70℃），1℃（70℃～90℃），2℃（90℃ 以上）

- 采用休眠通信唤醒，低功耗设计

- 功耗：12VDC，工作时不大于 150mA，待机时不大于 0.6mA

- 通讯：RS485模式，标准MODBUS

产品参数:

接口说明

| 序号 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +12V | 设备电源正 |
| 2 | GND | 设备电源负 |
| 3 | 485A | 大地 |
| 4 | 485B | RS485通信 |
| 5 | GREEN（绿） | 温度正 |
| 6 | BLACK（黑） | 频率正 |
| 7 | GND（接地） | 屏蔽，可不接 |
| 8 | RED（红） | 频率负 |
| 9 | WHITE（白） | 温度负 |

应用方案

RTU

振弦传感器

振弦传感器